Κοι.Σ.Π.Ε. ΕΥ ΖΗΝ - ΚΥΛΙΚΕΙΟ Ψ.Ν.Α.
                                                                                ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ


ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Με την παρούσα μελέτη προβλέπεται η επισκευή του κυλικείου και των βοηθητικών του χώρων, εντός της ισόγειας αίθουσας εκδηλώσεων του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Αττικής, στην περιοχή Δαφνί του δήμου Χαϊδαρίου. Στην τεχνική περιγραφή που ακολουθεί ως χώροι κυλικείου αναφέρονται: ο χώρος που καταλαμβάνει το κυλικείο εντός της αίθουσας εκδηλώσεων (το πρώτο κατά σειρά εισόδου φάτνωμα της αίθουσας εκδηλώσεων) και οι βοηθητικοί χώροι (παρασκευαστήριο, χώροι υγιεινής, γραφείο, είσοδος, διάδρομος). Όσες εργασίες αφορούν το υπόλοιπο της αίθουσας εκδηλώσεων αναγράφονται ξεχωριστά.
To μικτό εμβαδό του υπό διαμόρφωση χώρου είναι 440 τ.μ. στο σύνολο, τα 120 τ.μ. από τα οποία καταλαμβάνουν οι χώροι του κυλικείου. Οι εργασίες που θα εκτελεστούν για την ανακαίνιση του χώρου είναι οι ακόλουθες :
ΑΠΟΞΗΛΩΣΕΙΣ-ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ (Σχέδιο Α01)
· Αποξήλωση της επικάλυψης με κεραμικά πλακίδια των δαπέδων και των τοίχων στους χώρους υγιεινής WC1 και WC2, καθώς και στο Παρασκευαστήριο.
· Αποξήλωση της επικάλυψης με πλακίδια PVC του δαπέδου του γραφείου και αφαίρεση των συγκολλητικών ουσιών.

· Αποξήλωση των θυρών Κ1.10, Κ1.11, Κ1.12, K1.13, K1.14 στo WC1, Κ1.8, Κ1.9 στο WC2 και Κ1.1, του παραθύρου Κ1.5, της κάσας των ανοιγμάτων Κ1.3 και Κ1.6, των παραθύρων Κ2.1, Κ2.2, Κ.2.3, Κ2.4, Κ2.6, Κ2.7, της μεταλλικής θύρας Κ2.5 και του υαλοστασίου και της θύρας αλουμινίου της εισόδου Κ3.1.
· Καθαίρεση τμήματος οπτοπλινθοδομής από την ποδιά μέχρι το δάπεδο του ανοίγματος Κ1.5, με εμβαδό 1,2 τ.μ., για τη δημιουργία θύρας. 

· Αποξήλωση των ειδών υγιεινής (λεκάνες, νιπτήρες, καζανάκια) στους χώρους υγιεινής WC1, WC2, WC3.

· Αποξήλωση των σιδηρών σωληνώσεων ύδρευσης και των σωληνώσεων αποχέτευσης στους χώρους υγιεινής WC1 και WC2 και στο Παρασκευαστήριο έως τη συμβολή με τις κεντρικές υδραυλικές σωληνώσεις.
· Αποξήλωση όλων των πάγκων, των ερμαρίων και των ειδών εξοπλισμού που βρίσκονται στον κύριο χώρο του κυλικείου, μαζί με τις εξωτερικές τους μονάδες και το υδραυλικό τους δίκτυο (ύδρευση, αποχέτευση), έως τη συμβολή με τις κεντρικές υδραυλικές σωληνώσεις. 
· Αποξήλωση της ηλεκτρικής εγκατάστασης (δίκτυο, πρίζες, διακόπτες, πίνακες και φωτιστικά σώματα) που αφορά όλους τους χώρους του κυλικείου. Δεν θα αποξηλωθεί η ηλεκτρική εγκατάσταση (δίκτυο, πρίζες, φωτιστικά σώματα) που αφορά το υπόλοιπο της αίθουσας εκδηλώσεων. Η εξωτερική ηλεκτρική εγκατάσταση που αποτελεί μέρος της τοιχογραφίας επί του τοίχου του κυλικείου θα αποξηλωθεί τμηματικά σε συνεννόηση με την επίβλεψη

· Απομάκρυνση των κινητών αντικειμένων που υπάρχουν στο εσωτερικό του κυλικείου και δεν συμπεριλαμβάνονται στην παρούσα μελέτη. 
· Αποξήλωση οποιασδήποτε κατασκευής ή υλικού που δεν κατονομάζεται στο παρόν και εμποδίζει την εφαρμογή της μελέτης ή την ολοκλήρωση του έργου.

ΝΕΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ (Σχέδιο Α02)

· Αντικατάσταση παλαιών σιδηρών σωληνώσεων στους χώρους υγιεινής WC1 και WC2 και στο Παρασκευαστήριο με νέους πολυστρωματικούς σωλήνες πολυαιθυλενίου στις ίδιες θέσεις παροχών, καθώς και των σωληνώσεων αποχέτευσης με νέους πλαστικούς σωλήνες PVC.
· Νέα υδραυλική εγκατάσταση με πολυστρωματικές σωλήνες πολυαιθυλενίου και σωλήνες αποχέτευσης PVC στον κύριο χώρο του κυλικείο, με παροχές για νεροχύτη, παγομηχανή και bain-marie. Η σύνδεση της υδραυλικής εγκατάστασης του πάγκου του κυλικείου με την υφιστάμενη εγκατάσταση θα γίνει ενδοδαπέδια. 
· Σύνδεση νέου υδραυλικού εξοπλισμού (είδη υγιεινής, εξοπλισμός κυρίως χώρου κυλικείου) με το δίκτυο ύδρευσης αποχέτευσης. 

· Αντικατάσταση γενικού ηλεκτρολογικού πίνακα και υποπίνακα.

· Νέα πλήρης ηλεκτρολογική εγκατάσταση στον κυρίως χώρου του κυλικείου: Παροχές πάγκου με ενδοδαπέδια σύνδεση με τον γενικό πίνακα και εξωτερική ηλεκτρολογική εγκατάσταση παροχών στον τοίχο και νέα φωτιστική εγκατάσταση στην οροφή. 
· Νέα πλήρης ηλεκτρολογική εγκατάσταση στους βοηθητικούς χώρους: Χώροι υγιεινής, Παρασκευαστήριο, Γραφείο.
· Διαμόρφωση των ανοιγμάτων Κ1.3, Κ1.5, Κ1.6, Κ1.13 στις διαστάσεις που προβλέπονται από τη μελέτη. Η κατασκευή γίνεται με ξηρή δόμηση γυψοσανίδας, με εφαρμογή διπλού μεταλλικού σκελετού, ώστε να επιτευχθεί πάχος ίδιο με αυτό της υφιστάμενης τοιχοποιίας.

· Επίστρωση του δαπέδου των χώρων υγιεινής WC1 και WC2, του Παρασκευαστηρίου και του κυλικείου με κεραμικά πλακίδια.
· Επένδυση των τοίχων των χώρων υγιεινής WC1, WC2 και του Παρασκευαστηρίου, μέχρι το ύψος των 2.20μ από το δάπεδο, με κεραμικά πλακίδια.

· Τοποθέτηση ψευδοροφής στους χώρους υγιεινής WC1, WC2, στο Παρασκευαστήριο και στο γραφείο σε ύψος 2.60μ. από το δάπεδο. Η ψευδοροφή αποτελείται από πλάκες ορυκτών ινών 60x60εκ. σε λευκή απόχρωση. Η ποιότητα των πλακών θα είναι τύπου Board Armstrong με εμφανή λευκό σκελετό ανάρτησης πλάτους 15 χιλ.
· Επένδυση μονής γυψοσανίδας KNAUF πάχους 12,5χιλ. της μεταλλικής κατασκευής που βρίσκεται επί του διαχωριστικού τοίχου μεταξύ του Γραφείου και της Εισόδου, και στις δύο πλευρές της κατασκευής.
· Τοποθέτηση θυρών τύπου HPL (φορμάικα) στα K1.10, K1.11 με μεταλλική κάσα και τύπου CPL στα Κ1.8, Κ1.9, μονόχρωμων σε διαθέσιμη απόχρωση επιλογής της επίβλεψης, με πυρήνα χαρτοκυψέλης, κάσα από πλακάζ και ίσιο περβάζι κόντρα πλακέ. Πόμολα μπάνιου στρογγυλά με ενσωματωμένη κλειδαριά και ξεκλείδωμα ασφαλείας.
· Τοποθέτηση θυρών τύπου CPL στα Κ1.1, Κ1.5, Κ1.13, μονόχρωμων σε διαθέσιμη απόχρωση επιλογής της επίβλεψης, με πυρήνα χαρτοκυψέλης, κάσα από πλακάζ και ίσιο περβάζι κόντρα πλακέ. Χειρολαβές επιχρωμιομένες και συμβατική κλειδαριά.
· Τοποθέτηση θυρών τύπου CPL δίφυλλης στο Κ1.6 και μονόφυλλης στο Κ1.12, μονόχρωμων, σε διαθέσιμη απόχρωση επιλογής της επίβλεψης, με πυρήνα χαρτοκυψέλης και κάσα από πλακάζ με ίσιο περβάζι κόντρα πλακέ και μηχανισμό επαναφοράς. Πλάκες ώθησης inox.

· Τοποθέτηση νέων θυρών αλουμινίου στα Κ2.5 και Κ3.1 και νέων παραθύρων αλουμινίου στα Κ2.1, Κ2.2, Κ2.3, Κ2.4, Κ2.6, Κ2.7 του συστήματος Ε1000 της ΕΤΕΜ, σε λευκή απόχρωση.
· Τοποθέτηση ψευτόκασας με στρατζαριστά 20Χ40 χιλ., όπου κριθεί αναγκαίο μετά την αποξήλωση των παλιών κασωμάτων.
· Τοποθέτηση σταθερών πλαισίων 85x146εκ. (ΠxΥ) από αλουμινένιο ή μεταλλικό προφίλ, σε συνεννόηση με την επίβλεψη, που θα φέρουν ανοξείδωτη στα κουφώματα της αίθουσας.
· Καθαρισμός και λείανση του μωσαϊκού δαπέδου του γραφείου και επίστρωση με νερόλουστρο. 

· Χρωματισμός όλων των τοίχων με εφαρμογή δύο χεριών πλαστικού χρώματος, χωρίς σπατουλάρισμα, σε απόχρωση που θα καθοριστεί από την επίβλεψη, αφού προηγηθεί κατάλληλη προετοιμασία της επιφάνειας με απομάκρυνση διαβρωμένων τμημάτων με τριβείο και επίστρωση βάσης (αστάρωμα). 
· Χρωματισμός με δύο χέρια χρώματος ριπολίνης των θυρών Κ1.4, Κ1.7, Κ1.14, Κ1.15, αφού προηγηθεί η κατάλληλη προεργασία με τρίψιμο και επίστρωση βάσης.
· Επισκευή μαρμαροστρώσεων σκάλας εισόδου με τοποθέτηση νέων μαρμάρινων τεμαχίων από μάρμαρο Καβάλας.
· Διαμόρφωση ρύσεων με οπλισμένο σκυρόδεμα και κατασκευή καναλιού απορροής ομβρίων με μεταλλική σχάρα κατά μήκος της πλάγιας όψης του κτιρίου.
· Στεγάνωση της έδρασης του εξωτερικού τοίχου της πλάγιας όψης του κτιρίου.
PAGE  
3
Αρχιτεκτονικό Γραφείο Αθανασόπουλος-Ρετσινάς

