Κοι.Σ.Π.Ε. ΕΥ ΖΗΝ - ΚΥΛΙΚΕΙΟ Ψ.Ν.Α.
                                                                            ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ


ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ
Ι. ΟΡΟΙ ΤΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ

Όλες οι τιμές μονάδας του παρόντος τιμολογίου αναφέρονται σε πλήρως αποπερατωμένες εργασίες, οι οποίες περιλαμβάνουν όλες τις απαραίτητες βοηθητικές εργασίες ώστε το έργο να παραδοθεί έτοιμο για χρήση, έστω και αν αυτές δεν κατονομάζονται σαφώς. 

Στις τιμές μονάδας του παρόντος τιμολογίου περιέχονται:

α) Η αγορά και η προμήθεια  όλων των υλικών για την εκτέλεση κάθε εργασίας, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά.

β) Οι δαπάνες για την καταβολή ημερομισθίων και των συναφών ασφαλιστικών εισφορών και επιβαρύνσεων (Ι.Κ.Α. κ.λ.π.), οι οποίες αφορούν την εκτέλεση όλων των κύριων και βοηθητικών εργασιών για την πλήρη και έντεχνο εκτέλεση του έργου.
γ) Οι δαπάνες για τη λήψη κάθε μέτρου ασφαλείας. 

δ) Το εργολαβικό ποσοστό, δηλαδή το όφελος εργολάβου και τα γενικά έξοδα, ήτοι αποζημιώσεις πιθανών ατυχημάτων του εργολάβου, των εργαζομένων ή τρίτων, έξοδα μετακίνησης και μεταφοράς, διάφοροι δασμοί, έξοδα έκδοσης ή ανανέωσης των πάσης φύσεως αδειών, έξοδα προμήθειας, αποθήκευσης και διαφύλαξης κάθε είδους υλικών, έξοδα φθοράς και απομάκρυνσης εργαλείων και μηχανημάτων, έξοδα γενικού καθαρισμού πριν την τελική παράδοση του έργου, κάθε άλλη δαπάνη του εργολήπτη μη σαφώς κατονομαζόμενη για την έντεχνο και ασφαλή εκτέλεση του έργου.

ε) Την πρόβλεψη για πιθανές αυξήσεις τιμών, υλικών, ημερομισθίων κ.λ.π.

στ) Οι δαπάνες για την προσκόμιση και τοποθέτηση δειγμάτων υλικών και για την εκτέλεση δειγμάτων κατασκευών και χρωματισμών εάν το κρίνει αναγκαίο η επίβλεψη.
Όλα τα μερεμέτια αποκατάστασης φθορών που έγιναν με υπαιτιότητα του εργολάβου ή που προέκυψαν κατά την εφαρμογή των εργασιών, είτε αφορούν το κτίριο, είτε τον περιβάλλοντα χώρο, θα επαναφέρονται εντέχνως χωρίς επιπλέον αμοιβή.
Τα άρθρα που αφορούν την τοποθέτηση νέων κουφωμάτων περιλαμβάνουν οριοθέτηση του ανοίγματος με τοποθέτηση ψευτόκασας από διατομές γαλβανισμένης στρατζαριστής λαμαρίνας 20Χ40χιλ., αν και όπου κριθεί απαραίτητο σε συνεννόηση με την επίβλεψη.
Όλα τα άρθρα των αποξηλώσεων περιλαμβάνουν τη φόρτωση επί κατάλληλου μεταφορικού μέσου και την απομάκρυνσή των προϊόντων των αποξηλώσεων χωρίς επιπλέον αμοιβή, σε χώρους επιτρεπόμενους από τις αρχές. 
Η προσκόμιση της προσφοράς προϋποθέτει πως ο εργολάβος έχει πλήρη γνώση των τοπικών συνθηκών του έργου.
Ο εργολάβος θα πρέπει να δεσμευτεί για το χρόνο έναρξης των εργασιών και το χρόνο παράδοσης του έργου. Οι ημερομηνίες αυτές θα ληφθούν υπόψη από τον εργοδότη κατά την επιλογή της επικρατέστερης προσφοράς.

Ο εργολάβος θα πρέπει να παρέχει στον εργοδότη τη δυνατότητα για μια στοιχειώδη λειτουργία του κυλικείου κατά τη διάρκεια τέλεσης των εργασιών. Η προσωρινή εγκατάσταση για τη λειτουργία του κυλικείου θα πρέπει να προβλεφθεί σε άλλο σημείο της αίθουσας, εκτός του χώρου τέλεσης  των εργασιών.

Ο εργοδότης διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει την παρούσα τεχνική μελέτη, αφαιρώντας ορισμένα άρθρα από το παρόν τιμολόγιο, τα οποία δεν θα υπερβαίνουν το 15% του συνόλου των εργασιών. Ο εργολάβος θα πρέπει να ειδοποιηθεί εγκαίρως, πριν την έναρξη των εργασιών, για κάθε τροποποίηση της παρούσας μελέτης.
1.  ΑΠΟΞΗΛΩΣΕΙΣ-ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ

· Αποξήλωση της επικάλυψης με κεραμικά πλακίδια των δαπέδων στους χώρους υγιεινής WC1 και WC2, με εμβαδό 6.5 τ.μ. ο καθένας, και στο Παρασκευαστήριο, με εμβαδό 10τ.μ. 

· Αποξήλωση της επένδυσης με κεραμικά πλακίδια των τοίχων στους χώρους υγιεινής WC1, εμβαδού 30τ.μ., και WC2, εμβαδού 25τ.μ. και στο Παρασκευαστήριο, εμβαδού 22τ.μ. 

· Αποξήλωση της επικάλυψης με πλακίδια PVC του δαπέδου του γραφείου, εμβαδού 9τ.μ. και αφαίρεση των συγκολλητικών ουσιών.

· Αποξήλωση των θυρών Κ1.10, Κ1.11, Κ1.12, K1.13, K1.14 στo WC1, Κ1.8, Κ1.9 στο WC2 και Κ1.1 στο διάδρομο του Γραφείου· της μεταλλικής θύρας Κ2.5 στο Παρασκευαστήριο· του παραθύρου Κ1.5 και της κάσας των ανοιγμάτων Κ1.3 και Κ1.6.
· Αποξήλωση του υαλοστασίου και της θύρας αλουμινίου της εισόδου Κ3.1.
· Αποξήλωση των παραθύρων των ανοιγμάτων Κ2.1, Κ2.2, Κ.2.3, Κ2.4, Κ2.6, Κ2.7.
· Καθαίρεση τμήματος οπτοπλινθοδομής από την ποδιά μέχρι το δάπεδο του ανοίγματος Κ1.5, με εμβαδό 1.2 τ.μ., για τη δημιουργία θύρας. 
· Καθαίρεση τοίχου οπτοπλινθοδομής ύψους 2.60μ. στο WC1.
· Αποξήλωση όλων των ειδών υγιεινής (λεκάνες, νιπτήρες, καζανάκια) στους χώρους υγιεινής.

· Αποξήλωση των σιδηρών σωληνώσεων ύδρευσης και αποχέτευσης στους χώρους υγιεινής WC1 και WC2 έως τη συμβολή με τις κεντρικές υδραυλικές σωληνώσεις.

· Αποξήλωση όλων των πάγκων, των ερμαρίων και των ειδών εξοπλισμού που βρίσκονται στον κύριο χώρο του κυλικείου, μαζί με τις εξωτερικές τους μονάδες και το υδραυλικό τους δίκτυο (ύδρευση, αποχέτευση), έως τη συμβολή με τις κεντρικές υδραυλικές σωληνώσεις. 
· Αποξήλωση της ηλεκτρικής εγκατάστασης (δίκτυο, πρίζες, διακόπτες, πίνακες και φωτιστικά σώματα) που αφορά όλους τους χώρους του κυλικείου. Δεν θα αποξηλωθεί η ηλεκτρική εγκατάσταση (δίκτυο, πρίζες, φωτιστικά σώματα) που αφορά το υπόλοιπο της αίθουσας εκδηλώσεων. Η εξωτερική ηλεκτρική εγκατάσταση που αποτελεί μέρος της τοιχογραφίας επί του τοίχου του κυλικείου θα αποξηλωθεί τμηματικά σε συνεννόηση με την επίβλεψη.

· Απομάκρυνση των κινητών αντικειμένων που υπάρχουν στο εσωτερικό του κυλικείου και δεν συμπεριλαμβάνονται στην παρούσα μελέτη. 
· Αποξήλωση οποιασδήποτε κατασκευής ή υλικού που δεν κατονομάζεται στο παρόν και εμποδίζει την εφαρμογή της μελέτης ή την ολοκλήρωση του έργου.
(Τιμή κατ’ αποκοπή)
 ΕΥΡΩ ..……………………………………………………………………………………………………….  (…..….……………)              
2.  ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
2.1 Αντικατάσταση παλαιών σιδηρών σωληνώσεων στους χώρους υγιεινής, WC1 και WC2, και στο Παρασκευαστήριο με νέους πολυστρωματικούς σωλήνες πολυαιθυλενίου στις ίδιες θέσεις παροχών, καθώς και των σωληνώσεων αποχέτευσης με νέους πλαστικούς σωλήνες PVC. Σε συνεννόηση με την επίβλεψη, θα χρησιμοποιηθεί ο απαραίτητος υδραυλικός εξοπλισμός για την πλήρη υδραυλική εγκατάσταση και τη σύνδεση των νέων σωληνώσεων με το υφιστάμενο υδραυλικό δίκτυο, η δαπάνη του οποίου περιέχεται στην παρούσα προσφορά.
(Τιμή κατ’ αποκοπή)

ΕΥΡΩ..…………………………………………………………………………………………………………   (……..……………)              
2.2 Νέα υδραυλική εγκατάσταση με πολυστρωματικούς σωλήνες πολυαιθυλενίου και σωλήνες αποχέτευσης PVC στον κύριο χώρο του κυλικείου, με παροχές για νεροχύτη, παγομηχανή και bain-marie στις θέσεις που προβλέπει η μελέτη. Η σύνδεση της υδραυλικής εγκατάστασης του πάγκου του κυλικείου με την υφιστάμενη εγκατάσταση θα γίνει ενδοδαπέδια. Σε συνεννόηση με την επίβλεψη, θα χρησιμοποιηθεί ο απαραίτητος υδραυλικός εξοπλισμός για την πλήρη υδραυλική εγκατάσταση και τη σύνδεση των νέων σωληνώσεων με το υφιστάμενο υδραυλικό δίκτυο, η δαπάνη του οποίου περιέχεται στην παρούσα προσφορά.
(Τιμή κατ’ αποκοπή)

ΕΥΡΩ..…………………………………………………………………………………………………………   (……..……………)              
2.3 Σύνδεση του εξοπλισμού εστίασης του πάγκου του κυλικείου και του Παρρασκευαστηρίου (προμήθειας του ιδιοκτήτη του έργου) με το δίκτυο ύδρευσης και αποχέτευσης. Προμήθεια και σύνδεση των νέων ειδών υγιεινής με το δίκτυο ύδρευσης και αποχέτευσης: λεκάνες για καζανάκι υψηλής πίεσης (τεμ. 5), καζανάκια υψηλής πίεσης (τεμ. 5), νιπτήρες μεσαίου μεγέθους (τεμ. 2) και μικρού μεγέθους (τεμ. 1). Τα είδη υγιεινής θα εγκριθούν από την επίβλεψη και θα ανήκουν στις οικονομικές σειρές της Κεραφίνα, Ιdeal Standard ή θα είναι αντίστοιχης ποιότητας. Οι μπαταρίες στους νιπτήρες θα ανήκουν στις οικονομικές σειρές της Fiore, Vidima ή θα είναι αντίστοιχης ποιότητας. Τα σιφώνια στους νιπτήρες και στο δάπεδο θα είναι επιχρωμιωμένα και θα καλύπτουν τις σχετικές υγειονομικές διατάξεις.
(Τιμή κατ’ αποκοπή)

ΕΥΡΩ..…………………………………………………………………………………………………………   (……..……………)              
3.  ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
3.1 Αντικατάσταση γενικού ηλεκτρικού πίνακα και υποπίνακα. Περιλαμβάνεται η νέα ηλεκτρολογική μελέτη, κάθε απαραίτητο υλικό και εργασία για την παράδοση των πινάκων σε πλήρη και ασφαλή, βάσει προδιαγραφών, λειτουργία.
(Τιμή κατ’ αποκοπή)

ΕΥΡΩ..…………………………………………………………………………………………………………….…   (……..……………)              
3.2 Νέα πλήρης ηλεκτρολογική εγκατάσταση στον κύριο χώρο του κυλικείου: Παροχές πάγκου με ενδοδαπέδια σύνδεση με τον ηλεκτρικό πίνακα. Εξωτερική ηλεκτρολογική εγκατάσταση παροχών στον τοίχο πίσω από τον πάγκο του κυλικείου, σύμφωνα με τον εξοπλισμό εστίασης που προβλέπει η μελέτη. Νέα φωτιστική εγκατάσταση στην οροφή με κρεμαστά φώτα πάνω από τον πάγκο του κυλικείου και σποτ ράγας στην πλευρά του τοίχου. Η προμήθεια των συγκεκριμένων φωτιστικών σωμάτων είναι υποχρέωση του ιδιοκτήτη του έργου. Περιλαμβάνεται η αντίστοιχη ηλεκτρολογική μελέτη, κάθε απαραίτητο υλικό (καλώδια, πλαστικοί σωλήνες διέλευσης καλωδίων, στηρίγματα, κουτιά διακλάδωσης, πρίζες, διακόπτες κλπ)  και εργασία για την πλήρη και ασφαλή, βάσει προδιαγραφών, λειτουργία.
(Τιμή κατ’ αποκοπή)

ΕΥΡΩ..…………………………………………………………………………………………………………….… (……..……………)              
3.3 Νέα πλήρης ηλεκτρολογική εγκατάσταση στους βοηθητικούς χώρους: Χώροι υγιεινής, Παρασκευαστήριο, Γραφείο, Είσοδος. Περιλαμβάνεται η προμήθεια φωτιστικών σωμάτων ψευδοροφής 60x60, έγκρισης της επίβλεψης. Κατά τα άλλα, όπως στο άρθρο 3.2.
(Τιμή κατ’ αποκοπή)

ΕΥΡΩ..…………………………………………………………………………………………………………….…   (……..……………)              
4.  ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΕΣ-ΨΕΥΔΟΡΟΦΕΣ
4.1 Διαμόρφωση των ανοιγμάτων Κ1.3, Κ1.5, Κ1.6, Κ1.13 στις θέσεις και τις διαστάσεις που προβλέπονται από τη μελέτη. Η κατασκευή γίνεται με ξηρή δόμηση γυψοσανίδας, με εφαρμογή διπλού σκελετού από προφίλ γαλβανισμένης λαμαρίνας, ώστε να επιτευχθεί πάχος ίδιο με αυτό της υφιστάμενης τοιχοποιίας, επικάλυψη μονής άνθυγρης γυψοσανίδας KNAUF πάχους 12.5χιλ. και ενίσχυση με διατομές γαλβανισμένης στρατζαριστής λαμαρίνας, όπου κριθεί απαραίτητο από την επίβλεψη, για την τοποθέτηση των θυρωμάτων ή την ανάρτηση ερμαρίων ή άλλων κατασκευών. Εναλλακτικά, σε συνεννόηση με την επίβλεψη, η κατασκευή μπορεί να γίνει με δρομική οπτοπλινθοδομή. 
(Τιμή κατ’ αποκοπή)

ΕΥΡΩ..…………………………………………………………………………………………………………….…   (……..……………)  
4.2 Επένδυση μονής γυψοσανίδας KNAUF πάχους 12,5χιλ. της μεταλλικής κατασκευής που βρίσκεται επί του διαχωριστικού τοίχου μεταξύ του Γραφείου και της Εισόδου, και στις δύο πλευρές της κατασκευής, συνολικού εμβαδού 8τ.μ. Η τελική επιφάνεια θα είναι επίπεδη και ομαλή. Όλες οι εξωτερικές ακμές θα ενισχυθούν με μεταλλικά γωνιόκρανα. Οι αρμοί μεταξύ φύλλων γυψοσανίδας, οι αρμοί με επιχρισμένους τοίχους, οι βίδες και τα γωνιόκρανα θα στοκαριστούν και θα ενισχυθούν με αυτοκόλλητη ταινία πλέγματος.
(Τιμή κατ’ αποκοπή)

ΕΥΡΩ..…………………………………………………………………………………………………………….…   (……..……………)  
4.3 Τοποθέτηση ψευδοροφής στους χώρους υγιεινής WC1, WC2, εμβαδού 6.5 τ.μ. ο καθένας, και WC3, εμβαδού 1.5 τ.μ.· στο Παρασκευαστήριο, εμβαδού 10τ.μ.· στο Γραφείο, εμβαδού 9 τ.μ.· και στο διάδρομο, εμβαδού 3 τ.μ., σε ύψος 2.60μ. από το δάπεδο. Η ψευδοροφή αποτελείται από πλάκες ορυκτών ινών 60x60εκ. σε λευκή απόχρωση. Οι πλάκες θα είναι τύπου Board Armstrong με εμφανή λευκό σκελετό ανάρτησης πλάτους 15 χιλ. 
(Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο)
ΕΥΡΩ..…………………………………………………………………………………………………………….…   (……..……………)   
(Μερική δαπάνη) ……………………   
5. ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΑΠΕΔΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΤΟΙΧΩΝ
5.1 Επίστρωση του δαπέδου των χώρων υγιεινής WC1 και WC2, εμβαδού 6.5 τ.μ. ο καθένας, και του Παρασκευαστηρίου, εμβαδού 10τ.μ., με κεραμικά πλακίδια. H δαπάνη αγοράς των πλακιδίων βαραίνει τον ιδιοκτήτη του έργου. Τα πλακίδια θα τοποθετηθούν σε υπόστρωμα από τσιμεντοκονίαμα 450Kg/m3, με τις κατάλληλες ρύσεις, επιστρωμένο με αστάρι πρόσφυσης για κόλλες πλακιδίων, αφού πρώτα καθαρισθούν τα δάπεδα από τα υπάρχοντα κονιάματα. Η κατασκευή του υποστρώματος θα επανεκτιμηθεί σε συνεννόηση με την επίβλεψη κατά τη διαδικασία των αποξηλώσεων. Τα πλακίδια θα επικολληθούν στο υπόστρωμα με χρήση κατάλληλης κόλλας τύπου KERASTILE G2 της MAPEI ή άλλης ανάλογων προδιαγραφών. Η επίστρωση θα γίνει με  αρμούς πλάτους 2 χιλ. με χρήση των ανάλογων πλαστικών παρεμβυσμάτων (σταυροί). Η πλήρωση των αρμών θα γίνει με υλικό αρμολογήματος τύπου ULTRACOLOR PLUS της MAPEI ή άλλου ανάλογων προδιαγραφών, που να πληροί τις σχετικές υγειονομικές προδιαγραφές, σε απόχρωση έγκρισης της επίβλεψης. Θα δοθεί ιδιαίτερη προσοχή κατά την τοποθέτηση των πλακιδίων για τη σωστή γεωμετρία των αρμών, οι οποίοι πρέπει να είναι συνεχόμενοι και κατά τις δύο διευθύνσεις. 
(Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο)
ΕΥΡΩ..…………………………………………………………………………………………………………….…   (……..……………)   
(Μερική δαπάνη) ……………………   
5.2 Επίστρωση του δαπέδου του κυλικείου, εμβαδού 32τ.μ. με κεραμικά πλακίδια ματ 60Χ60εκ. H δαπάνη αγοράς των πλακιδίων βαραίνει τον ιδιοκτήτη του έργου. Τα πλακίδια θα τοποθετηθούν πάνω στο υφιστάμενο μωσαϊκό δάπεδο, αφού προηγηθεί επίστρωση με χαλαζιακό αστάρι πρόσφυσης DS-290 της DUROSTICK ή άλλου ανάλογων προδιαγραφών. H επίστρωση των πλακιδίων θα γίνει όπως περιγράφεται στο άρθρο 5.1. Στον αρμό με το μωσαϊκό της αίθουσας, στο σημείο διέλευσης, θα τοποθετηθεί ανισόπεδο αρμοκάλυπτρο αλουμινίου έγκρισης της επίβλεψης. 
(Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο)
ΕΥΡΩ..…………………………………………………………………………………………………………….…   (……..……………) (Μερική δαπάνη) ……………………   
5.3 Επένδυση των τοίχων των χώρων υγιεινής WC1 και WC2, εμβαδού 28 τ.μ. ο καθένας, και του Παρασκευαστηρίου, εμβαδού 23τ.μ., μέχρι το ύψος των 2.20μ. από το δάπεδο, με κεραμικά πλακίδια. Η δαπάνη αγοράς των πλακιδίων βαραίνει τον ιδιοκτήτη του έργου. Η επιφάνεια του τοίχου θα καθαριστεί επιμελώς από τα υπάρχοντα σαθρά κονιάματα και θα γίνει επίπεδη, με εφαρμογή έτοιμου σοβά, αν αυτό κριθεί απαραίτητο μετά την αποξήλωση των παλιών πλακιδίων. Στη συνέχεια θα επιστρωθεί με αστάρι πρόσφυσης για κόλλες πλακιδίων. H επίστρωση των πλακιδίων θα γίνει όπως περιγράφεται στο άρθρο 5.1. Στα σημεία όπου το επίπεδο της πλακόστρωσης δημιουργεί κυρτές (εξωτερικές) γωνίες τα πλακίδια θα κόβονται υπό γωνία. 
(Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο)
ΕΥΡΩ..…………………………………………………………………………………………………………….…   (……..……………) (Μερική δαπάνη) ……………………   
5.4 Καθαρισμός, απομάκρυνση παλιάς στρώσης βερνικώματος και συγκολλητικών ουσιών και λείανση με περιστροφικό τριβείο του υφιστάμενου μωσαϊκού δαπέδου στο χώρο του γραφείου, εμβαδού 9τ.μ. Κρυσταλοποίηση με επίστρωση νέας επιφάνειας βερινικώματος.
(Τιμή κατ’ αποκοπή)
ΕΥΡΩ..……………………………………………….…………………………………………………………….…  (……..……………) 
6. ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ
6.1 Τοποθέτηση μονόφυλλων θυρών με επένδυση HPL (φορμάικα) στα K1.10, K1.11, μονόχρωμων σε τυπική απόχρωση επιλογής της επίβλεψης, με πυρήνα χαρτοκυψέλης, βαμμένη μεταλλική κάσα από στρατζαριστή λαμαρίνα και κατάλληλους μεντεσέδες. Θα τοποθετηθούν πόμολα λουτρού στρογγυλά με ενσωματωμένη κλειδαριά και εξωτερικό ξεκλείδωμα ασφαλείας, τύπου MERONI.

(Τιμή ανά τεμάχιο)
ΕΥΡΩ..…………………………………………………………………………………………………………….…   (……..……………) (Μερική δαπάνη) ……………………   
6.2 Τοποθέτηση μονόφυλλων θυρών με επένδυση CPL στα Κ1.8, Κ1.9, μονόχρωμων σε τυπική απόχρωση επιλογής της επίβλεψης, με πυρήνα χαρτοκυψέλης και κάσα από πλακάζ με ίσιο περβάζι από κόντρα πλακέ. Θα τοποθετηθούν πόμολα λουτρού στρογγυλά με ενσωματωμένη κλειδαριά και εξωτερικό ξεκλείδωμα ασφαλείας, τύπου MERONI.
(Τιμή ανά τεμάχιο)
ΕΥΡΩ..…………………………………………………………………………………………………………….…   (……..……………) (Μερική δαπάνη) ……………………   
6.3 Τοποθέτηση μονόφυλλων θυρών με επένδυση CPL στα Κ1.1, Κ1.13, όπως περιγράφονται στο άρθρο 6.2. Θα τοποθετηθούν απλά επιχρωμιομένα πόμολα, έγκρισης της επίβλεψης και απλή κλειδαριά μεσόπορτας.
(Τιμή ανά τεμάχιο)
ΕΥΡΩ..…………………………………………………………………………………………………………….…   (……..……………) (Μερική δαπάνη) ……………………   
6.4 Τοποθέτηση μονόφυλλης θύρας με επένδυση CPL στο Κ1.5, όπως περιγράφεται στο άρθρο 6.2, με παράθυρο διαστάσεων περίπου 50x70εκ. στο άνω τμήμα της πόρτας.  Θα τοποθετηθούν απλά επιχρωμιομένα πόμολα, έγκρισης της επίβλεψης, και απλή κλειδαριά μεσόπορτας.

(Τιμή ανά τεμάχιο)
ΕΥΡΩ..…………………………………………………………………………………………………………….…   (……..……………) 
6.5 Τοποθέτηση μονόφυλλων θυρών με επένδυση CPL στo Κ1.12, όπως περιγράφονται στο άρθρο 6.2. Θα τοποθετηθεί μηχανισμός επαναφοράς εξωτερικού τύπου και πλάκες ώθησης από ανοξείδωτη λαμαρίνα πάχους 1.5χιλ., διαστάσεων περίπου 25x15εκ. και απλή επιχρωμιομένη χειρολαβή εσωτερικά, χωρίς κλειδαριά.

(Τιμή ανά τεμάχιο)
ΕΥΡΩ..…………………………………………………………………………………………………………….…   (……..……………) (Μερική δαπάνη) ……………………   
6.6 Τοποθέτηση δίφυλλης θύρας με επένδυση CPL στο Κ1.6 όπως περιγράφεται στο άρθρο 6.2. Θα τοποθετηθούν μεντεσέδες διπλής κατεύθυνσης (αλε-ρετουρ) με μηχανισμό επαναφοράς και αμφίπλευρα πλάκες ώθησης από ανοξείδωτη λαμαρίνα πάχους 1.5χιλ., διαστάσεων περίπου 25x15εκ., χωρίς κλειδαριά.

(Τιμή ανά τεμάχιο)
ΕΥΡΩ..…………………………………………………………………………………………………………….…   (……..……………)  
7. ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ
7.1 Τοποθέτηση νέας δίφυλλης θύρας αλουμινίου στο Κ3.1, με δύο σταθερά και δύο ανοιγόμενα τμήματα,  που αποτελείται από προφίλ αλουμινίου του συστήματος Ε1000 της ΕΤΕΜ, σε λευκή απόχρωση. Τα προφίλ θα φέρουν σε όλο το ύψος τους διπλούς λευκούς υαλοπίνακες συνολικού πάχους 20χιλ. Τα φύλλα της θύρας θα ανοίγουν στον εξωτερικό χώρο του κτιρίου, όπως φαίνεται στα σχέδια, και θα τοποθετηθεί μηχανισμός επαναφοράς εξωτερικού τύπου. Θα τοποθετηθούν απλή κλειδαριά, σύρτης δαπέδου, απλές χειρολαβές και μπάρα πανικού, συμβατά με το παραπάνω σύστημα και έγκρισης της επίβλεψης. 
(Τιμή ανά τεμάχιο)
ΕΥΡΩ..…………………………………………………………………………………………………………….…   (……..……………) 
7.2 Τοποθέτηση νέας μονόφυλλης θύρας αλουμινίου στο Κ2.5, που αποτελείται από προφίλ αλουμινίου του συστήματος Ε1000 της ΕΤΕΜ, σε λευκή απόχρωση. Τα προφίλ θα φέρουν μέχρι το ύψος των 90εκ. θερμομονωτικό λευκό πάνελ αλουμινίου και στο υπόλοιπο του ανοίγματος διπλό λευκό υαλοπίνακα συνολικού πάχους 20χιλ. Θα τοποθετηθούν απλή κλειδαριά και χειρολαβές, συμβατά με το παραπάνω σύστημα.

(Τιμή ανά τεμάχιο)
ΕΥΡΩ..…………………………………………………………………………………………………………….…   (……..……………) 
7.3 Τοποθέτηση νέων μονόφυλλων παραθύρων στα ανοίγματα Κ2.1, Κ2.2, Κ2.3, Κ2.4, Κ2.6, Κ2.7, με ένα σταθερό και ένα ανακλινόμενο τμήμα, που αποτελούνται από προφίλ αλουμινίου του συστήματος Ε1000 της ΕΤΕΜ, σε λευκή απόχρωση. 
(Τιμή ανά τεμάχιο)
ΕΥΡΩ….…………………………………………………………………………………………………………….… (……..……………)
(Μερική δαπάνη) ……………………   
7.4 Τοποθέτηση σταθερών πλαισίων 85x146εκ. (ΠxΥ) από αλουμινένιο ή μεταλλικό προφίλ, σε συνεννόηση με την επίβλεψη, που θα φέρουν ανοξείδωτη σίτα, (τεμ. 11). Τα πλαίσια θα τοποθετηθούν  εξωτερικά από τα ανοιγόμενα τμήματα των παραθύρων της αίθουσας.
(Τιμή ανά τεμάχιο)
ΕΥΡΩ….…………………………………………………………………………………………………………….… (……..……………)
(Μερική δαπάνη) ……………………   
8.  ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ
8.1 Χρωματισμός όλων των τοίχων και των οροφών της κύριας αίθουσας, καθώς και των επενδύσεων πάνω από τα παράθυρα, εκτός του τοίχου που φέρει την τοιχογραφία, ο οποίος θα χρωματιστεί τμηματικά στις περιοχές όπου δεν εκτείνεται η τοιχογραφία, σε συνεννόηση με την επίβλεψη. Θα εφαρμοστούν δύο χέρια πλαστικού χρώματος, χωρίς σπατουλάρισμα, σε απόχρωση που θα καθοριστεί από την επίβλεψη. Ενδέχεται να επιλεχθούν διαφορετικές αποχρώσεις μεταξύ των φατνωμάτων που σχηματίζει ο φέρων οργανισμός. Θα προηγηθεί κατάλληλη προετοιμασία της επιφάνειας με πλύσιμο, τρίψιμο, απομάκρυνση διαβρωμένων τμημάτων και επίστρωση ακρυλικής βάσης (αστάρωμα), όπου κρίνεται απαραίτητο. Τα κοψίματα του χρώματος στα σημεία επαφής με τα κουφώματα και τα σοβατεπιά θα γίνουν επιμελημένα και θα εφαρμοστεί ταινία προστασίας όπου κριθεί απαραίτητο, ώστε να μη χρωματιστούν άλλα στοιχεία της κατασκευής πέρα από τα αναφερόμενα. Η επιφάνεια των τοίχων και των οροφών που θα χρωματιστούν έχει συνολικό εμβαδό 665 τ.μ.  

(Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο)
ΕΥΡΩ..…………………………………………………………………………………………………………….…   (……..……………)
(Μερική δαπάνη) ……………………   
8.2 Χρωματισμός των τοίχων από το ύψος +2.20μ. μέχρι το +2.60μ. από το δάπεδο στους χώρους υγιεινής WC1, WC2, WC3 και στο Παρασκευαστήριο, συνολικού εμβαδού 20τ.μ. Χρωματισμός των τοίχων στο Γραφείο, εμβαδού 28τ.μ. και στο διάδρομο, εμβαδού 15τ.μ. Χρωματισμός των τοίχων και της οροφής της Εισόδου, εμβαδού 75τ.μ. Ο χρωματισμός θα γίνει όπως περιγράφεται στο άρθρο 8.1.
(Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο)
ΕΥΡΩ..…………………………………………………………………………………………………………….…   (……..……………)
(Μερική δαπάνη) ……………………   
8.3 Χρωματισμός των θυρών Κ1.4, Κ1.7, Κ1.14, Κ1.15. Θα εφαρμοστούν δύο χέρια χρώματος ριπολίνης, σε λευκή απόχρωση, αφού προηγηθεί η κατάλληλη προετοιμασία της επιφάνειας με τρίψιμο και επίστρωση ακρυλικής βάσης (αστάρωμα).
(Τιμή ανά τεμάχιο)
ΕΥΡΩ….…………………………………………………………………………………………………………….… (……..……………)
(Μερική δαπάνη) ……………………   
9.  ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
9.1 Επισκευή μαρμαροστρώσεων σκάλας εισόδου. Τοποθέτηση νέων μαρμάρινων τεμαχίων από μάρμαρο Καβάλας, όμοιων με τα υφιστάμενα, στα τμήματα που έχουν υποστεί μη αναστρέψιμες φθορές. Κρυσταλοποίηση των αποκατεστημένων τμημάτων με επίστρωση βερνικώματος και εκ νέου τοποθέτηση όσων μαρμάρινων τεμαχίων έχουν αποκολληθεί.
(Τιμή κατ’ αποκοπή)
ΕΥΡΩ..…………………………………………………………………………………………………………….…   (……..……………) 
9.2 Διαμόρφωση ρύσεων με οπλισμένο σκυρόδεμα και κατασκευή καναλιού απορροής ομβρίων με μεταλλική σχάρα κατά μήκος της πλάγιας όψης του κτιρίου, μήκους περίπου 20μ.
(Τιμή κατ’ αποκοπή)
ΕΥΡΩ..…………………………………………………………………………………………………………….…   (……..……………) 
9.3 Στεγάνωση της έδρασης του εξωτερικού τοίχου της πλάγιας όψης του κτιρίου, που βρίσκεται σε επαφή με τους χώρους του κυλικείου, μήκους 17μ. Αφού καθαιρεθεί μια ζώνη επιχρίσματος ύψους 30 εκ., θα τοποθετηθεί επαλειφόμενο στεγανωτικό κονίαμα τσιμεντοειδούς βάσης. Θα αποκατασταθεί η επιχρισμένη επιφάνεια και θα διαμορφωθούν ρύσεις στο δάπεδο.
(Τιμή κατ’ αποκοπή)
ΕΥΡΩ..…………………………………………………………………………………………………………….…   (……..……………) 
 PAGE 
12
Αρχιτεκτονικό Γραφείο Αθανασόπουλος-Ρετσινάς

